MANUAL OFICIAL DE USUARIO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Barra Rígida de Remolque Desarmable 1.8m (Serie MC-1800R) · Metal Creativo Chile
Cumple Decreto Supremo N° 55/2025 MTT y Ley N° 18.290 de Tránsito

ALERTA LEGAL: NORMATIVA VIGENTE EN CHILE (DESDE AGOSTO DE 2026) El Decreto Supremo N° 55/2025 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) prohíbe terminantemente el uso de lazos elásticos, cuerdas de nylon, piolas o cadenas para remolcar vehículos particulares en la vía pública. El remolque con elementos no rígidos constituye una Infracción Grave multada con 1 a 1.5 UTM ($70.000 a $100.000 CLP). Toda tracción debe efectuarse exclusivamente con barra metálica rígida homologada.

1. Especificaciones Técnicas Oficiales de Fábrica

| Parámetro Técnico | Especificación Oficial Metal Creativo |
| --- | --- |
| Fabricante y Origen | Metal Creativo SpA · Fabricación 100% Chilena (Santiago) |
| Material Estructural | Acero al carbono ASTM A500 Grado B de alta tenacidad |
| Espesor del Perfil | 3.0 mm de pared maciza reforzada contra torsión |
| Largo Total Ensamblado | 1.80 metros (Distancia reglamentaria de seguridad) |
| Modularidad | 3 tramos desmontables de 65 cm c/u (calce deslizante macho-hembra) |
| Peso Total del Kit | Aprox. 7.2 kg (Fácil manipulación y guardado en maletero) |
| Capacidad de Arrastre | 3.500 kg (3.5 Toneladas) en tracción directa horizontal |
| Factor de Seguridad | Rotura estática superior a 6.000 kg (Factor 2:1) |
| Pasadores de Seguridad | 2 pasadores de 1/2" cincados con chaveta elástica tipo R |
| Elementos de Conexión | 2 grilletes forjados tipo lira de 1/2" galvanizados |
| Señalización Reflectante | Huincha reflectante microprismática roja/blanca grado DOT-C2 |
| Garantía de Fábrica | 6 Meses de garantía legal directa (Ley 19.496 SERNAC) |

2. Componentes del Kit (Despiece)

1. Tramo Frontal (65 cm): Tubo de acero con ojal forjado soldado hacia el vehículo tractor y espiga macho de inserción.

2. Tramo Central (65 cm): Tubo matriz con doble boca hembra receptora y cinta reflectante reglamentaria de alta intensidad.

3. Tramo Trasero (65 cm): Espiga macho receptora + ojal forjado de tiro hacia el vehículo averiado.

4. Dos (2) Pasadores de 1/2": Atraviesan rígidamente las uniones macho-hembra impidiendo desacoples axiales.

5. Dos (2) Chavetas Elásticas Tipo R: Seguros de alambre acerado que garantizan que el pasador nunca se salga en ruta.

6. Dos (2) Grilletes Forjados de 1/2": Con perno roscado para enlace rápido a los ganchos de chasis de cada automóvil.

3. Procedimiento de Montaje y Ensamble (Paso a Paso en 60 Segundos)

Paso 1 (Posicionamiento): Ubique los 3 tramos sobre una superficie firme fuera de la calzada de tránsito rápido con su chaleco reflectante puesto.

Paso 2 (Inserción): Deslice las espigas macho del tramo frontal y trasero dentro de las bocas del tramo central hasta que los orificios coincidan a 90°.

Paso 3 (Pasadores): Introduzca el pasador macizo atravesando completamente ambas caras de cada unión.

Paso 4 (Bloqueo de Seguridad): Inserte la chaveta elástica tipo R en el orificio exterior de cada pasador hasta escuchar el clic metálico. NUNCA inicie la marcha sin ambas chavetas colocadas.

4. Protocolo de Acople a los Vehículos y Regla del Grillete

Alinee ambos vehículos en línea recta con 1.70m a 1.80m de distancia. Apague motores y active frenos de mano.

Conecte los grilletes ÚNICAMENTE a los ganchos de tiro estructurales originales del chasis o cáncamo roscable del kit de repuesto. NUNCA enganche a parachoques plásticos, bandejas de suspensión, cremallera de dirección ni barra estabilizadora.

REGLA DE ORO DE SEGURIDAD DEL GRILLETE TIPO LIRA Al colocar el perno roscado del grillete, apriételo a tope con la mano. Una vez apretado, GÍRELO 1/4 DE VUELTA HACIA ATRÁS (sentido antihorario). Esto evita que la tracción del remolque gripe o bloquee la rosca, permitiendo retirarlo fácilmente sin herramientas al finalizar.

5. Checklist Vital Antes de Poner en Marcha

1. DESBLOQUEO DEL VOLANTE (VITAL): En el vehículo remolcado, ponga la llave en posición 'ON' o Accesorios y mueva el volante para confirmar giro libre. ¡ADVERTENCIA: Si no se desbloquea, el volante se trabará en la primera curva provocando un accidente!

2. FRENO DE MANO LIBERADO: Confirmar visualmente que el freno de estacionamiento esté abajo en el auto remolcado.

3. CAJA EN NEUTRO: Punto muerto en caja mecánica; posición 'N' en caja automática.

4. LUCES DE ADVERTENCIA: Intermitentes / hazard activos en ambos automóviles durante todo el recorrido.

5. CONDUCTOR HABILITADO AL VOLANTE: Solo debe ir el conductor al volante. Niños y acompañantes deben viajar en el vehículo tractor.

6. Técnicas de Conducción en Ruta

Frenos y Dirección Rígidos: Con el motor apagado no funciona el servofreno ni la bomba hidráulica. El pedal de freno estará duro y requiere pisar con mucha fuerza muscular. Sujete firmemente el volante con ambas manos.

Límites de Velocidad Legales: Máximo 30 km/h en zona urbana y 40 km/h en autopistas según Decreto MTT 55/2025.

Arranque Progresivo: El conductor tractor debe iniciar la marcha soltando el embrague lentamente en primera marcha. Cero acelerones bruscos.

Curvas Amplias: Abra el radio al girar en esquinas para que el auto remolcado no monte soleras.

7. Mantenimiento y Garantía Legal

Garantía de 6 Meses conforme a la Ley N° 19.496 del SERNAC sobre cordones de soldadura y estructura de acero. Limpie con agua dulce tras uso en lluvia o barro y aplique spray lubricante en pasadores.

Contacto Técnico Metal Creativo SpA · WhatsApp: +56 9 5492 2608 · Web: www.metalcreativo.cl